# 井工煤矿安全知识应知应会简答题库

## 一、安全管理与培训

1.新进矿山工作的职工，接受安全生产教育和培训不得少于多少学时？每年接受安全生产教育和培训的时间不得少于多少学时？

答：72学时，20学时。（来源于《煤矿安全培训规定》第35条）

2.新招入矿的井下作业人员实习期满多少个月后，方可独立上岗作业？

答：4个月。（来源于《煤矿安全培训规定》第36条）

3.离开特种作业岗位多少个月以上、但特种作业操作证仍在有效期内的特种作业人员，需要重新从事原特种作业的，应当重新进行实际操作能力考试，经考试合格后方可上岗作业？

答：6个月。（来源于《煤矿安全培训规定》第30条）

4. 煤矿特种作业证有效期为几年？

答：6年。（来源于《煤矿安全培训规定》第28条）

5.煤矿企业必须对职工进行安全教育培训,未经教育培训的能否上岗作业？

答：不得上岗作业。（来源于《煤矿安全培训规定》第35条）

6.下井人员是否可以携带非防爆手机、随身听等电子产品下井?

答：严禁携带。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第10页）

7.煤矿每年至少组织多少次应急演练？

答：1次。（来源于《煤矿安全规程》第17条）

8.井口检身员应当对上下井人员检查哪些事项？

答：下井人员检查：戴安全帽、自救器、标识卡、矿灯，穿有反光标识的工作服，严禁带烟火、穿化纤服下井，入井前严禁喝酒。升井人员检查：严禁携带爆破物品升井。（来源于《煤矿安全规程》第13条）

9.巷道的交叉口必须设置什么牌？

答：避灾路线标识。写明所在位置地点，指明通到地面安全出口的方向。（来源于《煤矿安全规程》第684条）

10.井下休息时要注意什么？

答：要选择通风良好、支护完整的安全地方，防止冒顶、片帮或过往车辆伤害。严禁进入盲巷和采空区。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第13页）

11.区、队、班组长对所管辖范围的安全工作负什么责任？

答：负直接责任。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第15页）

12.跟班区队长(班组长)交接班时，应当交代什么内容？

答：当班生产安全、设备运转、工程质量等情况以及下一个班应当注意的事项。

13.井下人员通过风门时，应该做到什么？

答：应该做到随手把风门关好，不准同时打开相邻的两道风门，以免造成风流短路。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第12页）

14..你在作业过程中是否随时对本岗位工作区域进行隐患排查？排查的主要内容是什么？

答：现场对各岗位人员进行抽查，查看各岗位安全生产责任制、岗位操作规程或作业规程。（来源于《煤矿安全生产标准化基本要求》第3部分“煤矿事故隐患排查治理”相关内容）

15.为什么人员严禁进入采空区?

答：因为采空区没有支护，顶板会随时垮落，同时采空区内缺氧或存在有毒有害气体，人员进入会危及安全，因而人员禁止进入采空区。

16.本矿井的主要危险因素有哪些？

答：瓦斯、煤尘爆炸；水灾、火灾、顶板、触电、运输、窒息、热害、爆破等（根据矿井选择，最少答对5项以上）

17.说出假设你所在位置或采掘工作面分别发生瓦斯（煤尘）爆炸后或者发生火灾、水灾时，人员撤退路线。

答：见作业规程或煤矿应急救援预案。

18.煤矿开展隐患排查整改“五到位”的内容是指什么？

答：整改措施、责任人、资金、时限、预案。（来源于《煤矿安全生产标准化基本要求》第3部分“煤矿事故隐患排查治理”相关内容）

19. 煤矿作业人员在安全生产工作中有什么权利？

答：有权制止违章作业，拒绝违章指挥；当工作地点出现险情时，有权立即停止作业，撤离至安全地点；当险情没有得到处理不能保证人身安全时，有权拒绝作业。（来源于《煤矿安全规程》第8条）

20.隐患的定义是什么?

答：在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第17页）

21.国家的安全生产方针是什么？

答：安全第一、预防为主、综合治理。(来源于《安全生产法》第3条)

22．安全生产“三并重”是指什么？

答：管理、装备、培训。

23．“四不伤害”是指什么？

答：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不被伤害。

24．煤矿三大规程是什么？

答：煤矿安全规程、作业规程、操作规程。

25.“三不生产”指的是什么？

答：不安全不生产、隐患不排除不生产、安全措施不落实不生产。

26.“四不放过”是指什么?

答：事故原因分析不清楚不放过;事故责任者没有受到严肃处理不放过;广大职工群众没有受到教育不放过;防范措施没有落实不放过。（来源于国务院办公厅关于加强安全生产工作的紧急通知〔2004〕7号）

27．安全生产工作中的“三违”指什么?

答：违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第16页）

28.煤矿安全生产“零目标”指的是什么？

答：零伤亡、零事故、零违章。

29..简述调度员交接班“五交清”内容是什么？

答：（ 1 ）交清当班生产完成情况及安全情况 （ 2 ）交清下班应注意的问题 （ 3 ）交清正在处理和未处理的问题 （ 4 ）交清领导指示，上级通知等执行情况 （ 5 ）交清下班生产任务，预计和可能出现的问题等。

30. 矿长在煤矿安全工作中责任和职责是什么？

答：对本单位的安全生产工作全面负责；对本单位安全生产工作负有下列职责：(1)建立、健全本单位安全生产责任制;(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(4)保证本单位安全生产投入的有效实施;(5)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(6)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(7)及时、如实报告生产安全事故。（来源于《安全生产法》18条）

31.煤矿安全生产管理机构以及安全生产管理人员应该履行什么职责？

答：(1)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;(2)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;(3)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;(4)组织或者参与本单位应急救援演练;(5)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;(6)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;(7)督促落实本单位安全生产整改措施。（来源于《安全生产法》22条）

32.说出煤矿六大安全避险系统名称？

答：监测监控系统、人员位置监测系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统。（来源于《原国家安监总局国家煤监局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》安监总煤装〔2010〕146号）

## 二、采掘

1.在回采工作面行走时要注意什么？

答：不要靠煤帮走（以免遇到冒顶片帮），不要在运输机上行走，不要在未支护的空顶处停留，不要进入采空区，炮采工作面还要注意爆破信号，听从爆破工或警戒人员的指挥。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第12页）

2.单位工程开工前必须做到什么？

答：必须编制作业规程，并组织每个工人学习。（来源于《煤矿安全规程》第38条）

3.掘进工作面进行岀碴或支护作业前应该先进行什么作业程序？

答：敲帮问顶、处理危岩悬矸；进行临时支护。

4.采掘进工作面可能发生的安全事故有哪些？（答出5种以上）？

答：冒顶片帮、透水、瓦斯、火灾、运输、触电、煤尘爆炸、爆破、窒息、其他（支架支柱倒架倒柱伤人、烫伤等）

5.掘进工作面遇冒顶区、旧巷或破碎带时应该采取怎样的支护方式？

答：采取加密支架加强支护，顶板两帮必须背严接实，必要时要挂金属网防止漏冒。

6.距掘进工作面多少米内的架棚支护，在爆破前必须加固？

答：10米。（来源于《煤矿安全规程》第58条）

7.开掘回采巷道时应当使用什么型号的钢轨？

答：不小于18kg/m。（来源于《煤矿安全规程》第380条）

8.你所在的采煤工作面最小控顶距和最大控顶距分别是多少？

答：见作业规程。

9.你所在的采煤工作面上下出口处采用什么特殊支护？

答：见作业规程。

10. 你所在的采煤工作面上下出口高度不得低于多少？

答：见作业规程。

11.掘进工作面锚杆、锚索的长度、排距、布置方式在作业规程中如何规定？

答：见作业规程。

12.掘进工作面采用什么方式进行临时支护？

答：见作业规程。

13.为什么采煤工作面顶板破碎时必须超前移架或超前支护?

答：顶板破碎时必须超前移架或超前支护，以便尽量减少空顶距及空顶时间，防止顶板事故的发生。

14.“敲帮问顶”时为什么要由外向里进行？

答：由外向里进行“敲帮问顶”能够及时摘除沿途的危岩悬矸，排除隐患，保证“敲帮问顶”人员的安全撤离。

15.采掘工作面的空气温度超过多少度时，必须缩短超温地点工作人员的工作时间？超过多少度时，必须停止作业？

答：26℃，30℃。（来源于《煤矿安全规程》第655条）

16.为什么更换巷道三岔口处抬棚时要先加固周边的支架？

答：更换三岔口处抬棚时，周边支架的压力会增大，可能引起周边支架失去平衡，有可能造成周边支架歪倒。

17．为什么维修倾斜井巷时严禁上、下段同时作业？

答：为防止上段施工地点物料滚落、跑车伤害下段人员，维修倾斜井巷时严禁上、下段同时作业。（来源于《煤矿安全规程》第126条）

18.下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前,是否可以掘进回采巷道？

答：严禁掘进回采巷道。（来源于《煤矿安全规程》第95条）

19.每个生产矿井最少有几个能使井下人员到达地面的安全出口？

答：两个。（来源于《煤矿安全规程》第87条）

20.采煤工作面必须保持至少多少个畅通的安全出口？通到那里？

答：2个，一个通向进风巷、另一个通向回风巷。 （来源于《煤矿安全规程》第97条）

21.在同一采煤工作面中，可以使用不同类型或不同性能的支柱吗？

答：不可以。（来源于《煤矿安全规程》第100条）

22.井下巷道是否可以采用木支护？

答：严禁使用。（来源于原国家安监总局国家煤监局《关于在小煤矿推行专用回风巷、璧式采煤法和支护方式改革的通知》安监总煤行〔2007〕216号）

23.单体液压支柱入井前必须逐根进行何种试验?使用超过多长时间的单体液压支柱，必须进行检修？

答：压力试验，8 个月。（来源于《煤矿安全规程》第100条）

24.采煤工作面所有安全出口与巷道连接处20米范围内必须加强支护，综合机械化采煤工作面，巷道高度不得低于多少米，其它采煤工作面，不得低于多少米?

答： 1.8米；1.6米。（来源于《煤矿安全规程》第97条）

25.采煤工作面遇顶底板松软或者破碎、过断层、过老空区、过煤柱或者冒顶区,以及托伪顶开采时,必须制定什么？

答：必须制定安全措施。（来源于《煤矿安全规程》第101条）

26.冒顶的预兆有哪些?

答：响声，顶板掉碴，片帮增多，流水或新生裂缝加深加宽，顶板脱层，小面积冒顶，瓦斯涌出量突然增大，顶板淋水明显增加。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第43页）

27.掘进巷道在穿透老空之前，必须制定什么措施?

答：必须制定探查老空的安全措施，并报矿总工程师批准。（来源于《煤矿安全规程》第93条）

28.什么是敲帮问顶？

答：指井下生产作业开始前，用撬棍、钢钎或镐等敲击井巷、工作面顶板及侧帮，根据发出的声响发现并处理悬矸危岩、剥层的方法。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第43页）

29.严格执行敲帮问顶制度，《煤矿安全规程》中如何规定？

答：开工前，班组长必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准人员进入工作面。（来源于《煤矿安全规程》第104条）

30.掘进工作面进行支护前，应注意什么问题?

答：在已有的完好支架保护下，用长柄工具敲帮问顶，摘除悬矸危岩和松动的煤帮。

31.修复旧井巷必须首先检查瓦斯，当瓦斯积聚时必须按规定排放，只有在回风流中瓦斯浓度不超过多少、二氧化碳浓度不超过多少、空气成分符合规程第一百条要求时，才能作业。？

答：1.０％，1.５％。（来源于《煤矿安全规程》第127条）

32.从报废的井巷内回收支架和装备时，必须要做到什么？

答：必须制定安全措施。（来源于《煤矿安全规程》第128条）

33.采用锚杆、锚喷支护的掘进工作面，在打锚杆眼前，必须先做哪些工作方可进行打眼？

答：在打锚杆眼前，必须首先敲帮问顶，将松动的煤矸处理掉，先设置临时支护，方可进行打眼。（查看作业规程）

34. 锚杆安装质量应符合哪些规定?

答：安装牢固，托板密贴壁面，不松动，未接触部位必须楔紧。（查看作业规程）

35.采煤工作面单体液压支柱的初撑力，柱径为100mm的不得小于多少？柱径为80mm的不得小于多少？

答：90kN，60kN。（来源于《煤矿安全规程》第101条）

36.一个采区内同一煤层的一翼最多只能布置多少个采煤工作面和多少个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业？

答：1个，2个。（来源于《煤矿安全规程》第95条）

37.采区内的上山、下山和平巷的净高不得低于多少米？薄煤层内的不得低于多少米？

答：2米，1.8米。（来源于《煤矿安全规程》第90条）

38.更换滚筒式采煤机截齿和滚筒时，采煤机上下多少米范围内，必须护帮护顶，禁止操作什么？

答：3米，液压支架。（来源于《煤矿安全规程》第117条）

39.采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止、启动信号和通讯的装置，发出信号点的间距不得超过多少米？

答：15米。（来源于《煤矿安全规程》第121条）

## 三、一通三防

1. 煤矿“一通三防”内容是指什么？

答：通风、防瓦斯、防尘、防灭火。

2.什么叫串联通风？

答：井下用风地点的回风再次进入其他用风地点的通风方式。（来源于《煤矿安全规程》第434页）

3.什么叫专用回风巷？

答：在采区巷道中，专门用于回风，不得用于运料、安设电气设备的巷道。（来源于《煤矿安全规程》第433页）

4.什么叫循环风？

答：局部通风机的回风，部分或全部再进入同一部局部通风机的进风风流中。（来源于《煤矿安全规程》第434页）

5.采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于多少？，二氧化碳浓度不超过多少？

答：20%，0.5%。（来源于《煤矿安全规程》第135条）

6.井下每人每分钟供风量不少于多少立方米？

答：4m3 。（来源于《煤矿安全规程》第137条）

7.使用局部通风机的掘进工作面，因故停风后，当班工作人员是否可以直接恢复通风？为什么？

答：不可以。必须先检查瓦斯，瓦斯浓度超限时，按规定排放。（来源于《煤矿安全规程》176条）

8.矿井主要通风机必须安装在什么地方？有何要求？

答：必须安装在地面。主要通风机必须设专人管理，保持连续运转。（来源于《煤矿安全规程》第158、160条）

9.煤矿哪些地点容易瓦斯积聚？

答：工作面上隅角、顶板冒落的空洞内、采空区、停风的盲巷、低风速巷道的顶板附近。

10.安装在进风流中的局部通风机，距回风口不得少于多少米？

答：10米。（来源于《煤矿安全规程》第164条）

11.生产矿井主要通风机必须装有反风设施，必须能在多长时间内改变巷道中的风流方向。改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常风量多少？

答：10 分钟 , 40 ％。（来源于《煤矿安全规程》第159条）

12.瓦斯的爆炸浓度是多少？

答： 5%～16%。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第40页）

13.说出三种以上通风设施？

答：风门、风桥、密闭、挡风墙、调节风门和风窗、测风站等。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第35页）

14.综合防尘措施可以用哪五个字来表达？各表示什么意思?

答：综合防尘措施可以用“风、水、密、净、护”来表达。这五个字表示：风，通风除尘；湿式作用降尘；净，净化空气风流除尘；密，密闭抽尘；护，个体防护防尘。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第51页）

15.井下爆破作业必须执行什么制度？

答：一炮三检和三人连锁爆破。（来源于《煤矿安全规程》第347条）

16.《煤矿安全规程》规定：炮眼深度小于多少时不得装药、放炮？

答： 0.6米。（来源于《煤矿安全规程》第359条）

17.瓦斯有哪三大危害？

答：燃烧或爆炸、使人员窒息、与煤一起突出。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第39页）

18.掘进井巷和硐室钻眼时，必须采取怎么样的综合防尘措施？

答：湿式钻眼、冲洗巷帮、水炮泥、爆破喷雾、洒水、净化风流。（来源于《煤矿安全规程》第649条）

19.说出5种以上采掘工作面的防尘措施？

答：采煤工作面：煤层注水、水炮泥、放炮前后洒水、转载点喷雾、风流净化、巷道冲刷、采煤机内外喷雾等；掘进工作面有：湿式打眼、水炮泥、放炮喷雾、冲刷巷帮、净化风流、转载点喷雾、掘进机内外喷雾、除尘风机、潮料喷浆、个人防护等。（来源于《煤矿安全规程》第646、647、648、649条）

20..没有防尘洒水管路的采、掘工作面，能否生产，为什么？

答：不能，矿井必须采取综合防尘措施，并建立完整的防尘酒水管路系统，没有防尘洒水管路的采、掘工作面，不得生产。（来源于《煤矿安全规程》第644条）

21.高瓦斯矿井和有煤尘爆炸危险的矿井,煤巷和半煤岩巷掘进工作面应当安设什么？

答：隔爆设施。（来源于《煤矿安全规程》第188条）

22.瓦斯爆炸的三要素是什么？

答：高温火源、充足的氧气、一定浓度的瓦斯。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第40页）

23.什么人员下井时必须携带便携式甲烷检测报警仪？

答：矿长、矿总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、瓦斯检查工、安全监测工等。（来源于《煤矿安全规程》第180条）

24.人员与车辆通过风门时应注意什么？

答：不准同时打开相邻两道风门。

25. 每天使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照，当两者读数误差大于允许误差时，先以读数较大者为依据，采取安全措施并必须在多少时间内对2种设备调校玩毕。

答：8小时内。 （来源于《煤矿安全规程》第493条）

26. 采掘工作面瓦斯检查次数有何规定?

答:低瓦斯矿井每班至少检查2次，高瓦斯矿井每班至少检查3次，瓦斯检查时间间隔要均衡。 （来源于《煤矿安全规程》第684条）

27.火灾条件下造成人员伤亡的主要原因是什么？

答：窒息死亡。

28.矿井每多少天进行一次全面测风？

答：10天。 （来源于《煤矿安全规程》第140条）

29.井下硐室在什么情况下可以采用扩散通风方法？

答：如果硐室深度不超过6米，入口宽度不少于1.5米并且无瓦斯涌出时，可采用扩散通风法。 （来源于《煤矿安全规程》第168条）

30.掘进工作面局部通风机的三专两闭锁是指什么？

答：专用开关、专用电缆、专用变压器；风电闭锁、甲烷电闭锁。（来源于《煤矿安全规程》第164条）

31.采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1%、1.5%时，应该怎么办？

答：达到1%时必须停止用电钻打眼；达到1.5%时，必须停止工作，停电撤人，进行处理。（来源于《煤矿安全规程》第173条）

32. 停风区或井下其他地点中瓦斯浓度或者二氧化碳浓度超过3.０%时，如何处理？

答：必须制定安全排放瓦斯措施，报矿总工程师批准。（来源于《煤矿安全规程》第176条）

33.风筒拐弯处要设置什么风筒？

答：拐弯风筒。（来源于《煤矿安全生产标准化基本要求》第4部分“煤矿通风”相关内容）

34.进入被串联通风工作面风流中的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过多少？

答：0.5％。（来源于《煤矿安全规程》第150条）

35.为什么临时停工的掘进工作面不准停风？

答：临时停工的掘进工作面停风，会形成盲巷，容易引起积聚瓦斯，人员误入易发生事故。

36.井下临时停工地点不得停风，当停工区内（瓦斯）或（二氧化碳）浓度达到多少或其他有害气体浓度超过规程规定，不能立即处理时，必须在24小时内封闭完毕。

答：3.0％。（来源于《煤矿安全规程》第175条）

37.在停风或者瓦斯超限的区域内能否进行作业？

答：严禁作业。（来源于《煤矿安全规程》第150条）

38.甲烷传感器应垂直悬挂在距顶板、顶梁不得大于多少？距巷道侧壁不小于多少？

答：300mm，200mm。（来源于《AQ1029-2019》6.1.1）

39.矿井应当多长时间检查隔爆设施的安装地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量是否符合要求。

答：每周至少1次。（来源于《煤矿安全规程》第187条）

40.井下爆破地点附近多少米以内风流中瓦斯浓度达到多少时，严禁爆破？

答：20米,1%。（来源于《煤矿安全规程》第173条）

41. 构筑永久风门时，必须安设多少道连锁的正向风门和多少道反向风门？

答：2道。（来源于《煤矿安全规程》第144条）

42.采煤工作面回采结束后，必须在多少天内进行永久性封闭，多长时间抽取封闭采空区气样进行分析，并建立台账？

答：45天，每周1次。（来源于《煤矿安全规程》第274条）

43.井下停风地点栅栏外风流中的甲烷浓度每天至少检查多少次，密闭外的甲烷浓度每周至少检查多少次。

答：1次，1次。（来源于《煤矿安全规程》第180条）

44.煤矿井下引燃（引爆）瓦斯的火源有哪些？

答：有井下煤层自然发火点、明火、电气火花、电弧或有炽热表面的物体、放炮火焰、磨擦火花、撞击火花等。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第40页）

45.正在掘进工作面作业的人员遇到局扇停风时怎么办？

答：必须立即撤出人员、切断电源、设置警标、汇报调度室。（来源于《煤矿安全规程》165条）

46.巷道贯通前应当制定什么？

答：贯通专项措施。（来源于《煤矿安全规程》143条）

47.采用倾斜长壁布置的采区，大巷必须至少超前多少个区段，并构成通风系统后，方可开掘其他巷道？

答：2个。（来源于《煤矿安全规程》149条）

48.同一采区内采煤工作面与其相连接的1个掘进工作面、相邻的2个掘进工作面，布置独立通风有困难时，在制定措施后，可采用串联通风，但串联通风的次数不得超过多少次？

答：1次。（来源于《煤矿安全规程》150条）

49.通风系统图必须按多长时间绘制？

答：按季绘制，按月补充修改。（来源于《煤矿安全规程》156条）

50.矿井多少天至少进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验？

答：15天。（来源于《煤矿安全规程》164条）

51.井下个别机电设备设在回风流中的，《煤矿安全规程》有什么规定？

答：必须安装甲烷传感器并实现甲烷电闭锁。（来源于《煤矿安全规程》168条）

52.所有安装电动机及其开关的地点附近的多少米巷道内，都必须检查瓦斯，只有甲烷浓度符合本规程规定时，方可开启。

答：20米。（来源于《煤矿安全规程》175条）

53.三人连锁放炮是指哪三个人？

答：放炮员、班组长、瓦斯员。（来源于《煤矿安全规程》260条）

54.是否可以使用1台局部通风机同时向2个及以上作业的掘进工作面供风？

答：不得。（来源于《煤矿安全规程》164条）

55.电网停电后，安全监控系统备用电源应当能保持系统连续工作时间不小于多长时间？

答：2小时。（来源于《煤矿安全规程》489条）

56.矿井每天使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照，当两者读数误差大于允许误差时，先以读数较大者为依据，采取安全措施并必须在多少时间内对2种设备调校完毕？

答：8小时内。（来源于《煤矿安全规程》493条）

57.采区避灾路线上应当设置压风管路，压风管路上设置的供气阀门间隔不大于多少米？

答：200米。（来源于《煤矿安全规程》687条）

58.开采容易自燃和自燃煤层的矿井，必须编制什么设计？采取什么措施？

答：必须编制矿井防灭火专项设计，采取综合预防煤层自然发火的措施。（来源于《煤矿安全规程》260条）

59.灭火器如何使用？

答：提灭火器走到距火点３米左右；拔掉保险销；将喷嘴对准火源根部；用力按下压把来回扫射进行灭火。

60. 煤矿企业必须按照国家有关规定，对从业人员何时组织职业健康检查?

答：上岗前、在岗期间和离岗时。（来源于《煤矿安全规程》663条）

61.电气设备着火时，应当如何灭火？

答：应当首先切断其电源；在切断电源前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。（来源于《煤矿安全规程》275条）

## 四、机电

1.非专职人员或者非值班电气人员是否可以操作电气设备？

答：不得。（来源于《煤矿安全规程》第443条）

2.防爆电气设备到矿验收时，应当如何把关？

答：应当检查产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，并核查与安全标志审核的一致性。（来源于《煤矿安全规程》第448条）

3.什么叫失爆？

答：电气设备外壳失去隔爆性和耐爆性。

4.矿井每天必须对低压漏电保护进行多少次跳闸试验。

答：1次。（来源于《煤矿安全规程》第453条）

5.多少kW及以上的电动机，应当采用真空电磁起动器控制？

答：40kW。（来源于《煤矿安全规程》第450条）

6.井下机电设备硐室内各种设备与墙壁之间应留出多宽的通道？

答：0.5米。（来源于《煤矿安全规程》第459条）

7.井下机电设备硐室内各种设备相互之间应留出多宽的通道？

答：0.8米。（来源于《煤矿安全规程》第459条）

8.煤矿井下供电，高压不得超过多少伏？

答： 10000V。（来源于《煤矿安全规程》第445条）

9.井下远距离控制线路的额定电压，不得超过多少伏？

答：36V。（来源于《煤矿安全规程》第445条）

10.井上、下变电所的高压馈电线上，必须具备有什么装置？

答：有选择性的单相接地保护。（来源于《煤矿安全规程》第453条）

11.在煤矿井下，每班使用前，必须对煤电钻综合保护装置进行1次什么试验？

答：跳闸试验。（来源于《煤矿安全规程》第453条）

12.从井下机电设备硐室出口防火铁门起多少米内的巷道，应砌碹或用其他不燃性材料支护？

答：5米。（来源于《煤矿安全规程》第456条）

13.井下变电硐室长度超过多少米时，必须在硐室的两端各设1个出口。

答：6米。（来源于《煤矿安全规程》第458条）

14.在水平巷道或倾角在多少度以下的井巷中，电缆应用吊钩悬挂？

答：30°。（来源于《煤矿安全规程》第464条）

15.井下电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持多少米以上的距离？

答：0.3米。（来源于《煤矿安全规程》第465条）

16.矿灯的管理和使用要求，发出的矿灯，最低应能连续正常使用多长时间？

答：11小时。（来源于《煤矿安全规程》第471条）

17.井下照明和信号配电装置，应具有什么保护功能？

答：应具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护功能。（来源于《煤矿安全规程》第474条）

18.井下电气设备，电压在多少伏以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架，铠装电缆的钢带（或钢丝）、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地？

答：36V。（来源于《煤矿安全规程》第475条）

19.井下电气设备保护接地的主接地极应在哪些地方各埋设1块？

答：主、副水仓中。（来源于《煤矿安全规程》第477条）

20.下使用中的防爆电气设备的防爆性能检查，应多长时间检查1次？

答：每月1次。（来源于《煤矿安全规程》第483条）

21.井下配电系统继电保护装置整定检查，检查周期是多少？

答：每6个月1次。(来源于《煤矿安全规程》第483条)

22.井下高压电缆的泄漏和耐压试验，应多长时间检查1次？

答：应每年一次。(来源于《煤矿安全规程》第483条)

23.井下固定敷设电缆的绝缘和外部检查，应多长时间检查1次？

答：每季度1次。(来源于《煤矿安全规程》第483条)

24.井下保护接地网接地电阻值测定，应多长时间检查1次？

答：每季度1次。（来源于《煤矿安全规程》第483条）

25．高压停、送电的操作，可根据书面申请或者其他可靠的联系方式，得到批准后，由谁来执行。

答：专责电工。（来源于《煤矿安全规程》第481条）

26.井下不得带电检修、搬迁电气设备。停电检修时，所有开关、手把在切断电源时 都应闭锁，认真执行停送电制度是什么？

答：“谁停电、谁送电”。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第48页）

27.井下作业人员矿灯出现亮度不够，是否可以拆开、敲打、撞击矿灯？

答：严禁。（来源于《煤矿安全规程》第471条）

28. 连接主接地极母线，应当采用截面不小于多少的铜线，或者截面不小于多少的耐腐蚀铁线，或者厚度不小于4mm、截面不小于多少的耐腐蚀扁钢？

答：50mm2，100mm2，100mm2。（来源于《煤矿安全规程》第471条）

29. 采区电工，在特殊情况下，可对采区变电所内高压电气设备进行停、送电的操作，是否可以打开电气设备进行修理？

答：不得。（来源于《煤矿安全规程》第481条）

30. 主接地极应当用耐腐蚀的钢板制成，其面积不得小于多少、厚度不得小于多少？

答：0.75㎡，5㎜。（来源于《煤矿安全规程》第481条）

## 五、提升运输

1.开凿或者延深斜井、下山时，必须在斜井、下山的上口设置什么装置？

答：防止跑车装置。（来源于《煤矿安全规程》第80条）

2.斜巷采用多级提升或者上山掘进提升时，在绞车上山方向必须设置什么？

答：挡车栏。（来源于《煤矿安全规程》第80条）

3.提升钢丝绳必须每天检查多少次？平衡钢丝绳、罐道绳、防坠器制动绳(包括缓冲绳)、架空乘人装置钢丝绳、钢丝绳牵引带式输送机钢丝绳和井筒悬吊钢丝绳必须每周至少检查多少次？

答：1次，1次。（来源于《煤矿安全规程》第411条）

4.对皮带机机头、机尾滚筒浮煤杂物进行清理作业时，应该注意什么？

答：严禁在皮带机运行时进行清理作业。

5.信号把钩工当班作业前应该先检查的工作内容是什么？

答：信号系统是否完善（试铃）、矿车是否完好（包括插销、连接环）、阻车器是否可靠、钢丝绳头是否破损。（查看岗位责任制和操作规程）

6.为什么斜巷运输时，矿车之间、矿车与钢丝绳之间的连接必须使用不能自行脱落的连接装置，并加装保险绳？

答：防止斜巷提升时发生脱钩、断销，造成跑车事故。（来源于《煤矿安全规程》第416条）

7．人力推车一次只准推多少辆车？

答：1辆。（来源于《煤矿安全规程》第389条）

8.乘坐架空乘人装置过程中因不小心矿帽等物品掉落时是否可以立即下车捡回？

答：不可在架空乘人装置运行过程中擅自下车捡。

9.行人跨越带式输送机处，应当设什么？

答：过桥。（来源于《煤矿安全规程》第374条）

10.采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置，发出信号点的间距不得超过多少米？

答：15米。（来源于《煤矿安全规程》第121条）

11.井下巷道内运输，两机车或两列车在同一轨道同一方向行驶时，必须保持不少于多少米的距离？

答：100米。（来源于《煤矿安全规程》第377条）

12.井下巷道内运输，人力推车时，同向推车的间距，在轨道坡度小于或等于5‰时，不得小于多少米的距离？

答：10米。(来源于《煤矿安全规程》第389条)

13.对倾斜井巷内安设的跑车防护装置、阻车器、挡车拦等挡车装置开闭状态如何管理？

答：必须经常关闭，放车时方准打开。(来源于《煤矿安全规程》第387条)

14.架空乘人装置使用的钢丝绳安全系数的最小值是多少？

答：6 。(来源于《煤矿安全规程》第408条)

15.提升机过卷保护装置的作用是，当提升容器超过正常终端停车位置多少米时，必须能自动断电，并能使保险闸发生制动作用？

答：0.5 米。 （来源于《煤矿安全规程》第423条）

16.提升装置装设的限速保护装置是用来保证提升容器到达终端位置时的速度不超过多大速度（m/s）？

答：2m/s。（来源于《煤矿安全规程》第423条）

17.提升绞车的盘式制动闸的闸瓦与制动盘之间的间隙应不大于多少mm？

答：2mm。(来源于《煤矿安全规程》第426条)

18.井下采用机车运输时，列车的制动距离每年至少应测定一次，运送人员时不得超过多少米？

答：20米。(来源于《煤矿安全规程》第377条)

19.井下运输时，当轨道坡度大于时多少时，严禁人力推车？

答：7‰　 (来源于《煤矿安全规程》第389条)

20.提升钢丝绳、架空乘人装置或制动钢丝绳的直径减小量达到多少时，必须更换？

答：10%。  (来源于《煤矿安全规程》第412条)

21.斜井人车使用的连接装置的安全系数不得小于多少？

答：13。  （来源于《煤矿安全规程》第416条）

22.提升装置中，滚筒上缠绕2层或2层以上钢丝绳时，滚筒边缘高出最外一层钢丝绳的高度，至少为钢丝绳直径的多少倍？

答：2.5倍。　( 来源于《煤矿安全规程》第419条)

23.井下用机车运爆炸材料时，装有炸药和装有电雷管的车辆之间，必须用空车隔开，隔开长度不得小于多少米？

答：3.0米。 　(来源于《煤矿安全规程》第340条)

24.井下架线电机车运行的轨道，两平行钢轨之间，每隔多少米应连接1根断面不小于50mm的铜线或其他具有等效电阻的导线。

答：50米。(来源于《煤矿安全规程》第381条)

25在井筒内运送爆炸材料时，电雷管和炸药能否一起运送？

答：必须分开运送。 (来源于《煤矿安全规程》 第339条)

26.由爆炸材料库直接向工作地点用人力运送爆炸材料时，什么材料必须由爆破工亲自运送？

答：电雷管。（来源于《煤矿安全规程》 第342条）

27.在同一列车运输炸药与电雷管，必须用空车隔开，隔开长度不得小于多少米？

答：3米。 (来源于《煤矿安全规程》 第340条)

28.水平巷道和倾斜巷道内用钢丝绳牵引的车辆运送爆炸材料时，运输速度不得超过多少(m/s )？

答：1 m/s。　(来源于《煤矿安全规程》 第341条)

29.井下硐室式爆炸材料库房距井底车场的法线距离不得小于多少米？

答：100米。(来源于《煤矿安全规程》 第332条)

30.井下爆炸材料发放硐室距使用巷道法线距离不得小于多少米？

答： 25米。（来源于《煤矿安全规程》 第335条）

31.能否用刮板输送机、带式输送机运输炸药？

答：严禁。（来源于全国煤矿安全技术培训通用教材《煤矿安全生产管理人员》第五章 煤矿采掘与爆破安全技术P100页（四）（7）款内容）

32.架空乘人装置吊椅中心至巷道一侧突出部分的距离不得小于多少？

答：0.7米。  (来源于《煤矿安全规程》 第383条)

33.架空乘人装置能否同时运送携带爆炸物品的人员？

答：严禁。  (来源于《煤矿安全规程》 第383条)

34主要提升装置应当配有几个司机。

答：正副司机共2个。(来源于《煤矿安全规程》 第428条)

35.说出斜巷绞车运输事故的主要预防措施？

答：（1）绞车司机经培训考核合格并持证上岗。严禁违章作业。（2）绞车等设备完好，管理到位。（3） 按规定设置和使用防护装置。（4） 使用合格的连接装置和保险绳。（5） 严格执行“行人不行车，行车不行人”的规定。（6） 严禁多挂车或超载、超速运行。（7） 严禁扒车或违章跟车。（来源于国家煤监局2014年12月组织编写的《煤矿井下从业人员安全知识读本》第47页）

## 六、防治水

1.煤矿防治水工作基本原则是什么？

答：预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采。（来源于《煤矿防治水细则》第3条）

2.水文地质条件复杂、极复杂矿井应当至少多久开展1次水害隐患排查及治理活动？

答：每月开展1次水害隐患排查及治理活动。（来源于《煤矿安全规程》第284条）

3.在预计水压大于多少MPa的地点探水时，应当预先固结套管，在套管口安装闸阀，进行耐压试验？

答：0.1MPa （来源于《煤矿安全规程》第320条）

4.谁是本单位防治水工作的第一责任人？

答：煤矿企业、矿井的主要负责人。(来源于《煤矿防治水细则》第4条)

5.当接到暴雨灾害预警信息和警报后，应当实施什么巡查？

答：24小时不间断巡查。(来源于《煤矿防治水细则》第61条)

6.采掘工作面或其他地点发现突水预兆时，应当怎么办？

答：应当立即停止作业，报告矿调度室，并发出警报，撤出所有受水威胁地点的人员。(来源于《煤矿安全规程》第288条)

7.防水闸门硐室前、后两端，应分别砌筑不小于多少米的混凝土护碹，碹后用混凝土填实，不得空帮、空顶？

答：5米。(来源于《煤矿安全规程》第308条)

8.防水闸门来水侧15～25米处，应加设一道挡物，是什么？

答：箅子门。(来源于《煤矿安全规程》第308条)

9.新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平，正常涌水量在1000m3/h以下时，主要水仓的有效容量应能容纳多长时间的正常涌水量？

答：8小时。(来源于《煤矿安全规程》第313条)

10.工作和备用水泵的总能力，应能在20小时内排出矿井多少小时的最大涌水量？

答：24小时。（来源于《煤矿安全规程》第311条）

11.采掘工作面或其他地点接近可能突水的区域时，应当立即停止施工，确定什么进行超前探放水？

答：探水线。（来源于《煤矿安全规程》第317条）

12.排除井筒和下山的积水以及恢复被淹的井巷过程中，由哪些人员随时检查水面上的空气成分，发现有害气体，及时采取措施进行处理？

答：矿山救护队。（来源于《煤矿安全规程》第325条）

13.井巷揭穿含水层、地质构造带等可能突水地段前，必须编制什么设计？

答：探放水设计，并制定相应的防治水措施。（来源于《煤矿安全规程》第310条）

14.水文地质条件复杂或有突水淹井危险的矿井，应当在井底车场周围设置什么装置？

答：防水闸门。（来源于《煤矿安全规程》第308条）

15.井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高，应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板高出多少米？

答： 0.5米。 （来源于《煤矿安全规程》第456条）

16.凡是在矿井开拓、采掘过程中，渗入、滴入、淋入、流入、涌入和溃入井巷或采掘工作面的任何水源水，统称什么水？

答：矿井水。

17.水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，应及时清理，每年雨季前必须清理多少次?

答：1次。（来源于《煤矿防治水细则》第109条）

18.煤矿井下采空区、废弃的井巷和停采的小煤窑，由于长期停止排水而积存的地下水，称为什么水？

答：老空水。（来源于《煤矿防治水细则》第137条）

19.采掘工作面探水前，应当编制什么？

答：探放水设计和施工安全技术措施。（来源于《煤矿防治水细则》第42条）

20.主要泵房至少有多少个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房底板7米以上？

答：2个。（来源于《煤矿安全规程》第312条）

21.采掘工作面或其他地点发生透水前的征兆有哪些？

答：有煤层变湿、挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、片帮、淋水加大、底板鼓起、裂隙渗水、钻孔喷水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等。（来源于《煤矿安全规程》第266条）

22. 井下探放水“三专”是指？

答：专业技术人员，采用专用钻机，专职探放水队伍。(来源于《煤矿防治水细则》第39条)

23.井巷出水点的位置及其水量，有积水的井巷及采空区的积水范围、标高和积水量，都必须绘在什么图纸上？

答：采掘工程平面图和矿井充水性图。(来源于《煤矿安全规程》第298条)

24.在探放水钻进作业时，发现煤岩松软、片帮、来压或者钻孔中水压、水量突然增大和顶钻、夹钻等突水征兆时，应该采取什么措施？

答：立即停止钻进，但不得拔出钻杆；应当立即撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点，并向矿井调度室汇报，采取安全措施，派专业技术人员监测水情并分析，妥善处理。(来源于《煤矿安全规程》第322条)

25.人们一般认为陷落柱是由于什么原因而形成的？

答：岩溶塌陷。(来源于《矿井地质》P56 煤炭工业出版社1988.4)

26.探放老空水前，首先要分析查明老空水体的什么情况？

答：空间位置、积水范围、积水量、水压。(来源于《煤矿安全规程》第323条)

27.老空积水区划分哪“三线”?

答：积水线、探水线和警戒线。(来源于《煤矿安全规程》第298条)

28.相邻矿井的分界处，必须留设什么煤柱？

答：防水煤柱。(来源于《煤矿防治水细则》第91条)

29.矿井每年雨季前至少组织开展多少次水害应急预案演练？

答：1次。(来源于《煤矿防治水细则》第124条)

30.井下发生透水事故时人员应向那里撤离？

答：按避灾路线撤离、往高处走沿上山方向到上一个水平。（查看矿井水灾应急预案）